Администрация

Елнатского сельского поселения

Юрьевецкого муниципального района

Ивановской области

Постановление

От 28.02.2012г.		                с.Елнать				№  15

О создании в целях пожаротушения условий для забора в любое время

года воды из источников наружного водоснабжения, расположенных в

сельских населенных пунктах и на прилегающих к ним территориях

Елнатского сельского поселения

В соответствии с Федеральным законом  от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» (в действующей редакции), в целях создания условий для забора в любое время года воды  из источников наружного водоснабжения на территории Елнатского сельского поселения,

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Правила учета и проверки  наружного противопожарного водоснабжения на территории Елнатского сельского поселения    (приложение № 1).

2. Уточнить списки источников противопожарного водоснабжения, внести их в реестр и  вести строгий учет их количества и технического состояния (приложение № 2).

3. Проводить два раза в год инвентаризацию   источников наружного     противопожарного водоснабжения на территории поселения, результаты проверки оформлять актом (приложение № 3). Оборудовать источники противопожарного водоснабжения в  соответствие с требованиями НПБ.

4. Обнародовать настоящее постановление в порядке, предусмотренном пунктом 7 статьи 37 Устава Елнатского сельского поселения.

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на  ведущего специалиста администрации Елнатского сельского поселения А.Б.Туманову.

Глава администрации -					Г.И.Гарнова

Приложение № 1

к постановлению администрации

Елнатского сельского поселения

от 28.02.2012г.  № 15

ПРАВИЛА

учёта и проверки наружного противопожарного водоснабжения на территории Елнатского сельского поселения

1. Общие положения

1.1. Настоящие Правила действуют на всей территории Елнатского сельского поселения и обязательны для исполнения организациями, учреждениями, находящимися на территории Елнатского сельского поселения, Администрацией Елнатского сельского поселения, имеющими источники противопожарного водоснабжения независимо от их ведомственной принадлежности и организационно-правовой формы.

1.2. Наружное противопожарное водоснабжение – открытые и закрытые пожарные водоёмы,  а также другие естественные и искусственные водоисточники, вода из которых используется для пожаротушения, независимо от их ведомственной принадлежности и организационно – правовой формы.

1.3. Ответственность за техническое состояние источников противопожарного водоснабжения и установку указателей несут организации, учреждения,  в ведении которых находятся пожарные водоемы, или Администрация поселения.

1.4. Подразделения пожарной охраны имеют право на беспрепятственный въезд на территорию организаций и учреждений для заправки водой, необходимой для тушения пожаров, а также для осуществления проверки технического состояния источников противопожарного водоснабжения.

2. Техническое состояние, эксплуатация и требования к источникам противопожарного водоснабжения

2.1. Постоянная готовность источников противопожарного водоснабжения для успешного использования их при тушении пожаров обеспечивается проведением основных подготовительных мероприятий:

- качественной приёмкой всех систем водоснабжения по окончании их строительства, реконструкции и ремонта;

- точным учётом всех источников противопожарного водоснабжения;

- систематическим контролем за состоянием водоисточников;

- своевременной подготовкой источников противопожарного водоснабжения к условиям эксплуатации в весенне-летний и осенне-зимний  периоды.

2.2. Источники противопожарного водоснабжения должны находиться в исправном состоянии и оборудоваться указателями в соответствии с нормами пожарной безопасности. Ко всем источникам противопожарного водоснабжения должен быть обеспечен подъезд шириной не менее 3,5 м.

2.4. Пожарные водоёмы должны быть наполнены водой. К водоёмам  должен быть обеспечен подъезд с твердым покрытием и разворотной площадкой размером 12х12 м. При наличии  колодцев крышки их люков должны быть обозначены указателями.

2.10. Источники противопожарного водоснабжения допускается использовать только при тушении пожаров, проведении занятий, учений и проверке их работоспособности.

3. Учет и порядок проверки противопожарного водоснабжения.

3.2. С целью учета всех водоисточников, которые могут быть использованы для тушения пожара, Администрация Елнатского сельского поселения совместно с Государственной противопожарной службой не реже одного раза в пять лет проводят инвентаризацию противопожарного водоснабжения.

3.3. Проверка противопожарного водоснабжения производится 2 раза в год: в весенне-летний (с 1 мая по 1 ноября) и осенне-зимний (с 1 ноября по 1 мая) периоды.

3.5. При проверке пожарного водоема проверяется

-наличие на видном месте указателя установленного образца;

-возможность беспрепятственного подъезда к пожарному водоему;

-степень заполнения водой и возможность его пополнения;

-наличие площадки перед водоемом для забора воды;

-наличие проруби при отрицательной температуре воздуха (для открытых водоемов).

3.7. При проверке других приспособленных для целей пожаротушения источников водоснабжения проверяется наличие подъезда и возможность забора воды в любое время года.

4. Инвентаризация противопожарного водоснабжения

4.1. Инвентаризация противопожарного водоснабжения проводится не реже одного раза в пять лет.

4.2. Инвентаризация проводится с целью учета всех водоисточников, которые могут быть использованы для тушения пожаров и выявления их состояния и характеристик.

4.3. Для проведения инвентаризации водоснабжения постановлением Администрации Елнатского сельского поселения создается межведомственная комиссия, в состав которой входят: представители органов местного самоуправления Елнатского сельского поселения, органа государственного пожарного надзора.

4.4. Комиссия путем детальной проверки каждого водоисточника уточняет:

- вид, численность и состояние источников противопожарного водоснабжения, наличие подъездов к ним;

- причины сокращения количества водоисточников;

- строительства новых водоемов.

4.6. По результатам инвентаризации составляется акт результатов проверки противопожарного водоснабжения, находящегося на территории Елнатского сельского поселения (приложение № 3) и реестр противопожарного водоснабжения на территории Елнатского сельского поселения (приложение № 2).

5. Ремонт и реконструкция противопожарного водоснабжения.

5.1. Администрация поселения, в ведении которой находится неисправный источник противопожарного водоснабжения, обязана в течение 10 дней после получения сообщения о неисправности произвести ремонт водоисточника. В случае проведения капитального ремонта или замены водоисточника сроки согласовываются с государственной противопожарной службой.

6. Особенности эксплуатации противопожарного водоснабжения в зимних условиях.

6.1. Ежегодно в октябре – ноябре производится подготовка противопожарного водоснабжения к работе в зимних условиях, для чего необходимо:

- проверить уровень воды в водоёмах;

- произвести очистку от снега и льда подъездов к пожарным водоисточникам;

6.2. В случае замерзания пожарных водоемов  необходимо прорубить проруби и поддерживать их в незамерзающем состоянии.

Приложение № 2

к постановлению администрации

Елнатского сельского поселения

от 28.02.2012г. № 15

РЕЕСТР

противопожарного водоснабжения на территории   Елнатского сельского поселения

| № п/п | Наименование населенного пункта | Объем водоисточника (куб. м.) | Место расположения в населенном пункте | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | с.Ёлнать | 48 | Ул. Гагарина, около дома № 9 |  |
| 2 | с.Ёлнать | 42 | Ул.Комсомольская, около дома №2 |  |
| 3 | с.Ёлнать | 48 | Ул. Лесная, около дома №29 |  |
| 4. | с.Ёлнать | 40 закрытый | Ул. Зеленая, рядом с домом №7 |  |
| 5. | С.Ёлнать | Гидрант | Ул. Сиротина, между школой и детсадом |  |
| 6. | с.Ёлнать | Река Ёлнать | Пирс на бывшей территории РММ Усть-Ёлнать |  |
| 7. | д. Мазнево | 42 | Около дома № 1 |  |
| 8. | с.Дорки | 54 | Ул. Центральная, около дома № 1 ( на въезде в село) |  |
| 9. | с.Дорки | 50 закрытый | Ул. Полевая, напротив дома № 6 |  |
| 10. | с.Дорки | Река Паж | Ул. Центральная |  |
| 11. | д. Беляево | 48 | Сзади дома № 5 (в начале деревни) |  |
| 12. | С.Ёлнать | Кран-гайки | Ул. Сиротина, д15,10 (Школа, детский сад); ВНБ ул. Молодежная, Котельная № 14 (ул. Речная), № 18 (ул. Пушкина) |  |

Приложение № 3

к постановлению администрации

Елнатского сельского поселения

от 28.02.2012г. № 15

АКТ

результатов проведения проверки пожарного водоснабжения, расположенного на территории Елнатского сельского поселения

с. Ёлнать                                                                                      от «___»____________г

Комиссия в составе:

Председателя: __________________________________________________________

Членов комиссии: ____________________________________________________________ _____________________________________________________________________________

в период с «___»_____________ г. по «___»___________ г.

провели проверку и инвентаризацию водоисточников противопожарного водоснабжения, расположенных на территории Ёлнатского сельского поселения. Комиссия установила:

1.Всего водоисточников по поселению __________________________

2.Пожарные гидранты _________________________________________

3.Пожарные водоемы _________________________________________

4.Количество и наименование безводных населенных пунктов ___

_________________________________________________

5.Количество неисправных гидрантов ______________________________

6.Количество неисправных пожарных водоемов ______________________

7.Количество пожарных водоемов, требующих ремонта ________________

8.Количество пожарных водоемов, у которых отсутствует подъезд с твердым покрытием _______________________________________________________

9.Количество вновь построенных пожарных водоемов ___________________

10.Количество финансовых средств, израсходованных на содержание источников пожарного водоснабжения __________________________________________________

_________________________________________________________________________

Председатель комиссии __________________/___________________

Члены комиссии _______________________/____________________

______________________/_____________________