Общество с ограниченной ответственностью

"ГРАДОСТРОИТЕЛЬНАЯ МАСТЕРСКАЯ"

Заказчик: Администрация Елнатского сельского поселения

Ивановской области

Заказ № 1/2023

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН ЕЛНАТСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЮРЬЕВЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Том 1

ПОЛОЖЕНИЕ О ТЕРРИТОРИАЛЬНОМ ПЛАНИРОВАНИИ

| Директор | Д.А. Чумаков |
| --- | --- |
| Главный архитектор проекта | В.К. Фомичев |

ИВАНОВО 2023

СОСТАВ ПРОЕКТА

| Том I. Положение о территориальном планировании |  |
| --- | --- |
| Карта планируемого размещения объектов местного значения поселения. М 1:20000 | Лист 1 |
| Карта границ населенных пунктов. М 1:20000 | Лист 2 |
| Карта функциональных зон поселения. М 1:20000 | Лист 3 |
| Материалы по обоснованию |  |
| Том II. Материалы по обоснованию генерального плана. Приложения к генеральному плану |  |
| Карта современного использования. М 1:20000 | Лист 1 |
| Карта земель по категориям. М 1:20000 | Лист 2 |
| Карта территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. М 1:20000 | Лист 3 |

СОДЕРЖАНИЕ

1.	Общая часть.	4

2.	Сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения объектов местного значения поселения, их основные характеристики, их местоположение, а также характеристики зон с особыми условиями использования территорий в случае, если установление таких зон требуется в связи с размещением данных объектов	6

3.	Параметры функциональных зон, а также сведения о планируемых для размещения в них объектах федерального значения, объектах регионального значения, объектах местного значения	10

# Общая часть.

Проект генерального плана выполнен архитектурным бюро ООО «АКБ СТАЛЬ» по заказу администрации Елнатского сельского поселения Юрьевецкого муниципального района Ивановской области согласно муниципальному контракту №1 от 10.03.2016г.

Изменения внесены ООО «Градостроительная мастерская» по заказу Администрации Юрьевецкого муниципального района Ивановской области по муниципальному контракту № 02-2017 от 01.08.2017 г.

Изменения внесены ООО «Градостроительная мастерская» по заказу Администрации Елнатского сельского поселения Ивановской области (заказ № 04/2018 от 30.07.2018 г.).

Изменения внесены ООО «Градостроительная мастерская» по заказу Администрации Елнатского сельского поселения Ивановской области (заказу № 01/2023 от 24.01.2023 г.).

Расчетными сроками являются:

- - исходный 2013 г.

- - первая очередь 2023 г.

- - расчетный срок (вторая очередь) 2033 г.

В соответствии с Законом Ивановской области от 06.05.2015 № 34-03 “О преобразовании сельских поселений в Юрьевецком муниципальном районе”, преобразованы Елнатское сельское поселение и Пелевинское сельское поселение Юрьевецкого муниципального района путем объединения в единое сельское поселение и создано Елнатское сельское поселение Юрьевецкого Муниципального района.

Елнатское сельское поселение Юрьевецкого муниципального района на западе граничит с Михайловским сельским поселением, часть границы проходит по р. Елнать, на севере - со Столпинским и Завражным сельскими поселениями Кадыйского муниципального района Костромской области, расположенными на противоположном берегу Горьковского водохранилища, на востоке – граничит с Юрьевецким городским поселением, на юге – с Соболевским сельским поселением Юрьевецкого муниципального района.

По данным Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Ивановской области численность постоянного населения на 01.01.2022 г. - 1667 человек. Площадь территории поселения в генеральном плане – 18581 га.

В состав вновь образованного Елнатского сельского поселения входят 45 населенных пунктов:

села: Елнать, Дорки, Лазарево, Тихон-Воля;

деревни: Абрамово,  Аксениха,  Акулиха, Андрейково,  Барабаниха, Беляево,  Бенькино, Бердиха, Богомолово, Ботынино,   Васильевка,  Дворищи, Демидовка, Ермоленка, Ермолово, Ершиха, Заливенки, Колобово, Куретнево, Латышиха, Лобаны, Мазнево, Мальгино, Меньшиково, Никитино, Никулино, Олонино, Пелевино, Пигарево, Потемкино, Ростоново, Сельцо-Тюримово, Скуратиха, Содомово, Спириха, Стегаиха, Токарево, Федорково, Царево, Чертежи, Ярцево.

Административным центром Елнатского сельского поселения является с. Елнать. Расстояние по автодороге от села до г. Юрьевец - 18 км, до областного центра г. Иваново - 140 км.

По территории проходит автомобильная дорога регионального значения Кинешма – Юрьевец – Пучеж – Пурех, обеспечивающая основные транспортные связи Юрьевецкого района. Поселение также связано с смежными муниципальными образованиями автомобильными дорогами общего пользования межмуниципального значения Юрьевец – Шилекша – Благовещение и Дорино – Щекотиха.

Документ территориального планирования муниципального образования реализует полномочия органов местного самоуправления в области градостроительной деятельности, предусмотренные пунктом 1 части 1 статьи 8 Градостроительного Кодекса РФ.

Решением Совета Юрьевецкого муниципального района от 14.12.2021 № 106, принятым в соответствии с частью 4 статьи 14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" органы местного самоуправления Юрьевецкого муниципального района решают вопросы по утверждению генеральных планов сельских поселений.

Объекты местного значения, отображаемые в генеральном плане, определены в соответствии со статьей 6.1 Закона Ивановской области от 14.06.2008 № 82-ОЗ «О градостроительной деятельности на территории Ивановской области»:

- объекты электро-, тепло-, газо- и водоснабжения, водоотведения в случае, если полномочия по распоряжению этими объектами не переданы на уровень органов государственной власти Ивановской области;

- автомобильные дороги местного значения;

- муниципальные объекты гражданской обороны;

- муниципальные музеи, библиотеки, архивы;

- особо охраняемые природные территории местного значения;

- места массового отдыха населения;

- источники противопожарного водоснабжения;

- объекты муниципального жилищного фонда;

- муниципальные места погребения.

Нормативы градостроительного проектирования Елнатского сельского поселения не утверждены. Нормативы градостроительного проектирования Юрьевецкого муниципального района утверждены Решением Совета Юрьевецкого муниципального района от 26.08.2019 № 222 (ФГИС ТП УИН 2463700034010220190829).

# Сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения объектов местного значения поселения, их основные характеристики, их местоположение, а также характеристики зон с особыми условиями использования территорий в случае, если установление таких зон требуется в связи с размещением данных объектов

| № п/п | Вид объекта | Наименование объекта | Основные характеристики | Местоположение объекта | Характеристики зон с особыми условиями использования территорий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Объекты электроснабжения |  |  |  |  |  |
| 1.1* | Линия электропередачи 10 кВ | ВЛ-10 кВ | Протяженность ВЛ - 1,7 км | До д. Васильевка (северная часть) | Охранные зоны объектов электросетевого хозяйства |
| 1.2* | Трансформаторная подстанция | ТП | ТП 250кВА | д. Васильевка (северная часть) |  |
| - Объекты теплоснабжения |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Источник тепловой энергии | Реконструкция котельной №14 (переход на газовое топливо) |  | с. Елнать | Санитарно-защитная зона устанавливается на основе расчета |
| 2.2 | Источник тепловой энергии | Реконструкция котельной №18 (переход на газовое топливо) |  | с. Елнать (Затон) |  |
| 2.3 | Источник тепловой энергии | Реконструкция котельной №15 (переход на газовое топливо) |  | д. Пелевино |  |
| 2.4 | Источник тепловой энергии | Реконструкция котельной №16 (переход на газовое топливо) |  | у д. Лобаны |  |
| - Объекты газоснабжения |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Пункты редуцирования газа | пункты редуцирования газа | Характеристики и место размещения определить проектом | с. Елнать | Охранная зона газораспределительных сетей (10 м) |
| 3.2 | Распределительные газопроводы низкого давления | Строительство распределительных газопроводов низкого давления | Характеристики и место размещения определить проектом | с. Елнать, с. Дорки, д. Беляево, д. Пелевино, д. Лобаны, с. Тихон-Воля. В соответствии с проектом строительства газопроводы могут быть построены до объектов на примыкающих или близко расположенных населенных пунктах: д. Аксениха, д. Богомолово, д. Дворищи, д. Никитино, д. Олонино, д. Ростоново, д. Токарево, д. Чертежи | Охранная зона газораспределительных сетей (2 м) |
| - Объекты водоснабжения |  |  |  |  |  |
| 4.1. | - | Реконструкция водопроводных сетей | Характеристики определить проектом | с. Дорки, д. Лобаны, с. Тихон-Воля | Зоны санитарной охраны источника централизованного водоснабжения, защитные полосы водоводов. Состав поясов, размер защитных полос определяется проектом |
| 4.2. | - | Реконструкция системы водоснабжения | Характеристики определить проектом | д. Лобаны |  |
| - Объекты водоотведения (отсутствуют) |  |  |  |  |  |
| 5.1* | Арт. скважина | Арт. скважина | На расход от 20320 л/сут | д. Васильевка (северная часть) | Зоны санитарной охраны источника централизованного водоснабжения. Состав поясов определяется проектом |
| - Автомобильные дороги местного значения и улично-дорожная сеть |  |  |  |  |  |
| 6.1* | Автомобильная дорога местного значения | Строительство автомобильной дороги к планируемой части д. Васильевка | Длина нового участка дороги «Подъезд к д. Васильевка» - 2,25 км Класс дороги - IV, В пределах отвода дороги у планируемой (северной) части д. Васильевка размещается парковка для посетителей | До д. Васильевка (северная часть) по земельным участкам К№ 37:22:020201:416, 37:22:020201:122, 37:22:020201:419, 37:22:020201:757, до участка К№ 37:22:020201:699 | Придорожные полосы, шириной 50 м. |
| - Муниципальные объекты гражданской обороны (отсутствуют) |  |  |  |  |  |
| - Особо охраняемые природные территории местного значения (отсутствуют) |  |  |  |  |  |
| - Места массового отдыха населения |  |  |  |  |  |
| 9.1* | Благоустроенный пляж, место массовой околоводной рекреации | Пляж | Пляж III категории | д. Васильевка, берег Горьковского вдхр. |  |
| 9.2* | Специализированные коллективные средства размещения | Эко-деревня | Круглогодичная туристская база. Вместимость объектов, обеспечивающих пребывание – 104 места | д. Васильевка |  |
| - Источники противопожарного водоснабжения (отсутствуют) |  |  |  |  |  |
| - Объекты муниципального жилищного фонда (отсутствуют) |  |  |  |  |  |
| - Муниципальные места погребения |  |  |  |  |  |
| 12.1 | Кладбище | Кладбище | Общественное кладбище смешанного и традиционного захоронения площадью от 20 га до 40 га | на 900 м северо-восточнее д. Дворищи | Санитарно-защитная зона Класс II ориентировочный размер - 500 м |
| - Иные объекты |  |  |  |  |  |
| 13.1* | Место стоянки маломерных, спортивных парусных и прогулочных судов | Причал для маломерных судов |  | д. Васильевка |  |
| 13.2* | Остановочный пункт | Остановочный пункт (пункт сбора) |  | Автомобильная дорога у д. Васильевка (северная часть) |  |
| 13.3* | Станция автозаправочная | ТРК с. Елнать | АЗС, СТО, кафе | с. Елнать | Санитарно-защитная зона Класс V ориентировочный размер - 50 м |

* - объекты реализуются за счет внебюджетных инвестиционных программ.

# Параметры функциональных зон, а также сведения о планируемых для размещения в них объектах федерального значения, объектах регионального значения, объектах местного значения

До установления границ планировочных элементов улично-дорожной сети документацией по планировке территории минимальная ширина в условных красных линиях определена:

- для основных улиц (главных улиц, поселковых дорог): 24 м;

- для улиц и дорог местного значения:

основных улиц – 20 м;

второстепенных – 15 м;

проездов - 7,5 м.

Хозяйственные проезды (прогон личного скота и проезд грузового транспорта к приусадебным участкам) – 4,5 м.

| Вид зоны | Параметры | Сведения о планируемых для размещения в них объектах | Назначение |
| --- | --- | --- | --- |
| Жилые зоны |  |  |  |
| Зоны застройки индивидуальными жилыми домами | максимальная этажность – 3 этажа; максимальный коэффициент застройки 0,4; предельная высота зданий – 12 м | Объекты здравоохранения, объекты инженерной инфраструктуры (артезианская скважина, ТП, пункты редуцирования газа) | Предназначена для размещения земельных участков, застраиваемых жилыми домами и объектов обслуживания жилой застройки. |
| Зоны застройки малоэтажными жилыми домами (до 4 этажей, включая мансардный) | коэффициент застройки от 37 до 70%; предельная высота зданий – 18 м |  | Предназначена для размещения застройки малоэтажными многоквартирными жилыми домами и объектов обслуживания жилой застройки |
| Общественно-деловые зоны |  |  |  |
| Многофункциональная общественно-деловая зона | Коэффициент застройки до 70% предельная высота зданий – 18 м | Объекты здравоохранения | Предназначена для объектов обслуживания, расположенных отдельно от планировочных элементов с жилой застройкой, а также для объектов, не связанных с повседневным обслуживанием жилой застройки (административных зданий) |
| Производственные зоны, зоны инженерной и транспортной инфраструктур |  |  |  |
| Производственная зона | максимальная этажность – до 3 этажей; коэффициент застройки в соответствии с СП 18.13330 | Предприятия деревообрабатывающей и пищевой промышленности, АЗС | Предназначена для размещения промышленных объектов, и сопутствующих складов, а также объектов инженерной и транспортной инфраструктуры и иных объектов, допустимых в санитарно-защитной зоне |
| Коммунально-складская зона | максимальная этажность – до 3 этажей; максимальный коэффициент застройки 0,5; |  | Предназначена для размещения складов, объектов инженерной и транспортной инфраструктуры и иных объектов, допустимых в санитарно-защитной зоне |
| Зона инженерной инфраструктуры | - | - | Определена для соблюдения 1 пояса санитарной охраны источников централизованного водоснабжения, размещения источников централизованного теплоснабжения |
| Зона транспортной инфраструктуры | - | - | В границах пересекающих населенный пункт автомобильных дорог регионального значения. Границы улиц и дорог местного значения (красные линии), земельных участков общего пользования определяются документацией по планировке территории |
| Зоны сельскохозяйственного использования |  |  |  |
| Зона сельскохозяйственных угодий | Строительство объектов капитального строительства не предусматривается за исключением размещения линейных объектов; объектов инженерной инфраструктуры в (трансформаторных подстанций 10 кВ, пунктов редуцирования газа, КНС) | - | Определена в границах населенных пунктов, на не застраиваемых территориях для их использования с целью выращивания сельскохозяйственных культур и выгула животных |
| Зона садоводческих, огороднических некоммерческих объединений граждан | Для садовых товариществ: «Черемушки», «Карпиха-2» в соответствии с параметрами зоны застройки индивидуальными жилыми домами | - | Определена для установления территориальных зон (на основе функциональных) в целях, установленных статьей 23.1 Федерального закона от 29.07.2017 № 217-ФЗ "О ведении гражданами садоводства и огородничества для собственных нужд и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" |
| Производственная зона сельскохозяйственных предприятий | предельная высота зданий – 18 м; процент застройки – в соответствии с СП 19.13330 | - | Предназначена для определения допустимого размещения застройки с учетом параметров агропромышленных объектов |
|  | Производственная зона с. Елнать, с. Дорки, Лобаны, д. Васильевка, д. Бердиха - объекты IV, V классов санитарной опасности |  |  |
|  | Производственная зона с. Тихон-Воля, д. Ермолово - объекты III -V классов санитарной опасности |  |  |
|  | Производственная зона к югу от с. Елнать, производственная зона ОАО «Юрьевецкое» (ферма) - объекты II-V классов санитарной опасности |  |  |
|  | Производственная зона ОАО «Заря» (ферма) – без ограничений по классу санитарной опасности |  |  |
| Иная зона сельскохозяйственного назначения | застройка без жилых домов |  | Определена для участков ведения личного подсобного хозяйства, иного сельскохозяйственного назначения, (кроме производственных зон сельскохозяйственных предприятий) но без строительства жилых домов |
| Зоны рекреационного назначения |  |  |  |
| Зона озелененных территорий общего пользования (лесопарки, парки, сады, скверы, бульвары) | Параметры застройки в случае её допустимости определяются документацией по планировке территории планировочного элемента | Пляжи, причалы в береговой полосе | Для территорий общего пользования, (расположенных вне улично-дорожной сети) |
| Зона отдыха | Общая площадь зданий в планируемой зоне в д. Васильевка до 1100 кв. м | Средства размещения и объекты инженерной инфраструктуры (артезианская скважина, ТП) | Для строительства объектов в целях туристического обслуживания и использования природного рекреационного потенциала |
| Зона кладбищ | - | Места погребения | Размещение кладбищ и объектов для их эксплуатации |
| Зона озелененных территорий специального назначения | Застройка не планируется |  | Размещение защитного озеленения, которое не может быть отнесено к озелененным территориям общего пользования |
| Зона акваторий | - |  | Определена на частях земельных участков категории земель населенных пунктов, расположенных за внутренней (по берегу) границей водоохранной зоны |